Python编程基础 · 分层实训工单

工单1.5《工业互联网数据采集系统》

第11周 · 2课时（80分钟） · 理实一体 · 难度见右栏

◆ 项目载体：重庆两江智造集团 · 精密制造事业部

▍任务情境：数字化转型办终于把边缘网关接到了车间，Modbus口和MQTT通道都通了（本地模拟环境）。'最后一公里交给你。'——工单1.5：把设备数据从现场……

| 工单号: 1.5 | 周次/课时: 第11周/2课时 | 地点: 双创中心302实训室 | 角色层: □A □B □C □D |
| --- | --- | --- | --- |
| 配套+工具: starter+Jupyter｜主用：PyCharm CE（编码）+ Jupyter（Pandas数据实验）+ Git/GitHub（每周提交） | 提交命名: 学号_姓名_1.5 | 评价: D/C/B/A四级量表 | 反馈: 24小时内 |

〇、知识精讲·四要素详解（V1.2深度版·与授课PPT同源）

B01 Modbus寄存器

1. 定义：寄存器=PLC的储物柜编号：40001起按地址读数

2. 使用场景：五测点(温度/压力/振动/转速/状态)固定地址——通信的门牌号

3. 应用实例：client.read_holding_registers(address=0, count=5)

4. 扩展与误区：误区：地址从0还是40001起两派之争——以server文档为准

5. 原理：Modbus寄存器是16位整数仓库：PLC的每个寄存器有地址(40001起)，读写按地址存取——工控领域最通用协议

6. 判断依据：虚拟设备模拟：pymodbus开服务端把温度'放'进寄存器，客户端按地址读——现场PLC同构

7. 逐行解释：from pymodbus.server import StartTcpServer 模拟器；context块里定义寄存器表——HoldingRegister 40001存温度785（见B02）

8. 进阶优化：功能码03读保持寄存器/06写单寄存器是两大常用码；进阶ModbusTcpClient批量read_registers一次拉一段

B02 定点存储约定

1. 定义：定点=小数×10存整数：678其实是67.8℃——PLC不存小数

2. 使用场景：行业惯例：约定小数位，通信只传整数

3. 应用实例：raw=678 → real=raw/10 → 67.8℃

4. 扩展与误区：误区：忘除倍率→温度高10倍——对不上先查约定倍率

5. 原理：寄存器只认16位整数——78.5℃要拆成785（放大10倍存），读回再÷10还原：定点数约定=双方说好的放大倍数

6. 判断依据：温度/压力带小数都要定点化：写端×10存、读端÷10还原——约定写进数据字典，两端一致才不乱

7. 逐行解释：写：int(temp*10)→785存寄存器；读：raw/10→78.5还原——放大倍数10是两端合同；负温用补码（进阶了解）

8. 进阶优化：小数位多就×100（精度0.01）；进阶32位浮点拆两个寄存器(高16低16)组合——高精度传感常用此法

B03 pymodbus读寄存器

1. 定义：pymodbus=Python的Modbus翻译官——一行读PLC寄存器

2. 使用场景：Modbus TCP读PLC保持寄存器——采集主链路

3. 应用实例：rr = client.read_holding_registers(0,5)

4. 扩展与误区：误区：3.x必须关键字传参(address=/count=)——照2.x旧码抄报错

5. 原理：pymodbus客户端三步：连IP端口→read_holding_registers(地址,数量)→取.value——像查仓库货架

6. 判断依据：边缘网关轮询采集：每5秒读一次3号泵温度寄存器——连接复用别每轮重连（握手开销大）

7. 逐行解释：client=ModbusTcpClient('127.0.0.1',502) 连；rr=client.read_holding_registers(0,1) 读0号起1个；rr.registers[0] 取值——三行完成一次采集

8. 进阶优化：超时参数timeout=2防卡死；连接断了走重连逻辑（try+close+connect）；进阶异步客户端AsyncModbusTcpClient高并发

B04 MQTT主题路由

1. 定义：MQTT=广播电台：主题=频道，发布订阅各取所需

2. 使用场景：一个采集器发布，多个监控端订阅——一对多广播

3. 应用实例：publish('device/1/status', json_msg)

4. 扩展与误区：误区：主题乱起名难管理——层级命名device/1/status是惯例

5. 原理：MQTT是发布/订阅模型：设备只管往主题发(publish)，谁关心谁订阅(subscribe)——发送方与接收方互不认识，靠broker中转

6. 判断依据：多设备上报一个平台、平台分组下发：主题按'工厂/车间/设备/属性'分层命名——topic即路由表

7. 逐行解释：publish('ljsz/plant1/pump3/temp','78.5') 发布；subscribe('ljsz/plant1/+/temp') 通配符订阅全车间温度——+单层、#多层

8. 进阶优化：QoS 0最多一次/1至少一次/2恰好一次——告警用QoS1防丢；retain=True保留最后一条，新订阅者秒拿最新值

B05 JSON消息含时间戳

1. 定义：ts时间戳=消息的出生证明——排序追溯全靠它

2. 使用场景：监控端按时间画曲线/排查先后顺序

3. 应用实例：msg={'id':'DEV-1','ts':time.time(),…}

4. 扩展与误区：误区：靠接收时间排序——网络延迟会歪曲时序，ts放消息体

5. 原理：JSON消息带时间戳=数据自带'出生证明'：{dev_id,temp,ts}三元组——没有ts的数据无法回溯与对账

6. 判断依据：一切上报消息必带ts（毫秒时间戳）——离线补传时按ts排序还原真实时序

7. 逐行解释：msg={'dev':'P3','temp':78.5,'ts':int(time.time()*1000)} 组消息；json.dumps后publish——消费端按ts去重+排序

8. 进阶优化：时间戳统一毫秒int（跨系统对齐）；进阶ISO8601字符串带时区（'2026-09-28T08:00:00+08:00'）人类可读

B06 排错三步法

1. 定义：排错三步=从外到内剥洋葱：ping通→端口通→代码通

2. 使用场景：网络采集故障的分层排查——每层排除再进下一层

3. 应用实例：ping 192.168.x.x → 测502端口 → 查pymodbus报错

4. 扩展与误区：误区：一上来改代码——先ping再说，80%是网络层的事

5. 原理：排错三步法=先物理(ping通吗)→再协议(端口/地址对吗)→后数据(格式/值对吗)——从底层往上排，别上来就改代码

6. 判断依据：采不上数的标准排查序：网线/IP→502端口/寄存器地址→定点倍数/编码——九成故障停在前两层

7. 逐行解释：ping 192.168.1.10 不通查网线；telnet ip 502 拒绝查服务；读到32767明显是定点倍数错——分层定位三分钟见分晓

8. 进阶优化：抓包Wireshark过滤modbus/mqtt看真实字节流——终极武器；日志埋点记录每轮采集成败率做趋势监控

一、本课基础知识（课前资讯对应）

1. Modbus寄存器：40001-40005五测点——应用：见工单starter与教师参考实现

2. 数值×10定点存储：678=67.8℃——应用：见工单starter与教师参考实现

3. pymodbus：read_holding_registers

4. MQTT主题：device/1/status路由——应用：见工单starter与教师参考实现

5. JSON消息含ts时间戳——应用：见工单starter与教师参考实现

6. 排错三步：ping通→端口通→代码通——应用：见工单starter与教师参考实现

二、本课技能点（做完你应该会）

1. 连接虚拟PLC读取寄存器——应用：见工单starter与教师参考实现

2. paho-mqtt发布JSON消息——应用：见工单starter与教师参考实现

3. 异常重试与日志记录——应用：见工单starter与教师参考实现

4. 订阅回环验证消息到达——应用：见工单starter与教师参考实现

三、分层任务卡（按你的ABCD层执行；每4周动态升降）

【D层·学徒(跟做保底)】目标：模拟器体验

步骤1: --check连通

步骤2: 换5021再读

步骤3: 记录两台数据

✔ 达标标准: 能改端口

【C层·操作员(基础完成)】目标：单次采集

步骤1: 连PLC读一次

步骤2: 打印还原值

步骤3: 单条MQTT发布

✔ 达标标准: 能读出数值

【B层·组长(标准达成)】目标：五轮采集上报

步骤1: 读5寄存器÷10还原

步骤2: 5轮循环采集

步骤3: MQTT发布JSON

✔ 达标标准: JSON结构规范

【A层·师傅(进阶拓展)】目标：回环验证+重连

步骤1: 订阅自己主题打印回执

步骤2: 断线重试逻辑

步骤3: 消息结构优化

✔ 达标标准: 规范率≥90%

四、关键代码参考

▍采集+上报

rr = c.read_holding_registers(address=0, count=5)

vals = rr.registers

data = {n: v/10 for n, v in zip(NAMES[:4], vals[:4])}

payload = json.dumps({"device_id":"DEV-1",

"ts": time.strftime("%H:%M:%S"), "metrics":data},

ensure_ascii=False)

mq.publish("device/1/status", payload)

五、常见错误速查

| 现象 | 原因 | 解决 |
| --- | --- | --- |
| 连不上PLC | 模拟器没启动 | 先跑虚拟产线--check |
| 数值大10倍 | 忘了÷10 | 寄存器定点换算 |
| publish后无消息 | 立刻退出 | sleep 0.3再退 |

六、提交物与评分

提交物: 程序/笔记本(含运行输出) + 本工单(勾选层与达标自评) + 过程记录

评分: 功能40% + 技术质量25% + 代码规范20% + 工程素养15%（D≥60 / C≥70 / B≥80 / A≥90，详见《工单评价通用量表》）

自评: 我完成了____层任务，最得意的一步是____________，卡壳最久的是____________。

学号______ 姓名______ 组号____ 组长签字________