Python编程基础 · 分层实训工单

工单0.2a《工业实时告警系统Ⅰ》

第2周 · 2课时（80分钟） · 理实一体 · 难度见右栏

◆ 项目载体：重庆两江智造集团 · 精密制造事业部

▍任务情境：夜班险情：2号注塑机温度悄悄爬过95℃没人察觉，幸亏李姐巡逻撞见。王主任后怕：'机器得自己会喊疼。'——工单0.2a：写多级温度/压力告警判断，……

| 工单号: 0.2a | 周次/课时: 第2周/2课时 | 地点: 双创中心302实训室 | 角色层: □A □B □C □D |
| --- | --- | --- | --- |
| 配套+工具: starter+Jupyter｜主用：PyCharm CE（全程主编辑器）+ Jupyter（每周notebook）+ Git/GitHub（每周提交） | 提交命名: 学号_姓名_0.2a | 评价: D/C/B/A四级量表 | 反馈: 24小时内 |

〇、知识精讲·四要素详解（V1.2深度版·与授课PPT同源）

B01 if/elif/else分支

1. 定义：程序岔路口：if问一句'满不满足'，满足走这条路

2. 使用场景：温度超限告警/振动分级——车间判断全走岔路口

3. 应用实例：if temp>=80: print('报警') else: print('正常')

4. 扩展与误区：误区：缩进漏4空格→IndentationError——缩进即语法不是美观

5. 原理：if/elif/else自上而下短路执行：命中一个分支立即跳出，剩余条件不再看——顺序就是优先级

6. 判断依据：多级告警必须'先判危险再判警告'：95℃停机条件放最前，写反了80℃先命中、危险被吞

7. 逐行解释：if temp>=95: 停机 —— 第一道筛最危险；elif temp>=80: 警告 —— 前面不中才轮到它；else: 正常 —— 兜底

8. 进阶优化：条件超过4层改用字典映射级别号；match-case(Python 3.10+)结构化分支更清晰

B02 比较与赋值

1. 定义：=是'装进去'，==是'比一比'——一横之差意思全变

2. 使用场景：告警判断写错=误操作——if temp=80直接语法错误

3. 应用实例：if temp == 80: print('到限')

4. 扩展与误区：误区：=写进if→SyntaxError；比较浮点用差值<1e-6不用==

5. 原理：==是比较运算符算出True/False，=是赋值语句不返回值——把==写成=在条件里直接SyntaxError，这是安全的 typo

6. 判断依据：判断字段相等用==；给变量存值用=；if里出现单=是硬错误，编译器帮你拦住

7. 逐行解释：temp==80 问'等于吗'→False；temp=80 是'存80'→无返回值；>=80 是≥含等号（80本身触发）——边界归属想清楚再选符号

8. 进阶优化：连续比较80<=temp<95数学写法Python原生支持；is只用于None判断，值比较永远用==

B03 逻辑运算and/or/not

1. 定义：and同真才真/or一真即真/not翻面——复杂条件加括号

2. 使用场景：温度高且振动大才停机——多条件联锁判断

3. 应用实例：if (temp>=80) and (vib>4.5): 停机

4. 扩展与误区：误区：优先级记不清就全加括号——and比or优先，加括号最稳

5. 原理：and全真才真、or一真即真、not取反——组合条件按'短路求值'：and左假即停、or左真即停，省掉无谓计算

6. 判断依据：温度且振动同超才升级（and防误报）；温度或电流任一超即查（or防漏报）；not反转'设备不在维护态'这类否定条件

7. 逐行解释：(temp>=80) and (vib>4.5) 两个括号显式分组免歧义；not device.in_maint 在维护中则不告警

8. 进阶优化：短路特性可当保护用：if door_closed and start_press(): 门没关就不按启动；多重条件抽成具名函数is_danger(t,v)可读性翻倍

B04 嵌套判断

1. 定义：if里套if=先粗筛再细筛——像分拣机先挑大类再细分

2. 使用场景：先筛高危设备再定位具体泵——排查有先后

3. 应用实例：if level=='alarm': 里层 if device=='PUMP-03'

4. 扩展与误区：误区：嵌套超2层读不动——再深就抽函数（下节课）

5. 原理：嵌套判断是'先粗筛再细查'两层漏斗：外层定大类、内层定小类，缩进层级=决策深度

6. 判断依据：先分设备类型再分阈值档（不同设备阈值不同）时用嵌套；层级≤2为宜，3层以上说明该拆函数

7. 逐行解释：if dev=='PUMP': 外层筛泵类；if temp>=80: 内层泵专属阈值 —— 换成VFD则走另一套内层——同类同阈值、异类各自一套

8. 进阶优化：深嵌套拍平技巧：早返回(guard clause)——不满足直接return；或用字典存每类设备的阈值配置

B05 边界值三测法

1. 定义：边界三测：限值前/限值上/限值后各测一遍

2. 使用场景：阈值80到底>=还是>——79.9/80/80.1三发子弹裁决

3. 应用实例：80报不报？>=80报 → 与'≥80报警'工艺单一致

4. 扩展与误区：误区：只测中间值——工业验收规定边界必测，>=和>差一台停机

5. 原理：计算机比较浮点有精度陷阱：79.99999≠80——边界值三测法用'贴线两侧+恰在线上'三个点验证分支归属

6. 判断依据：每写一个阈值判断必测三组：79.9(线下)/80.0(线上)/80.1(线上)——确认80归警告而非正常

7. 逐行解释：边界表逐行打勾：temp=79.9→正常、80.0→警告(含等号)、95.0→停机(含等号)——表格即测试用例

8. 进阶优化：进阶把边界表写成pytest参数化用例自动回归；浮点比较用math.isclose(a,b)替代==防精度坑

B06 告警三级分级

1. 定义：提示=记本子/警告=喊人/停机=自动断——轻重分级

2. 使用场景：车间告警不能一刀切——分级响应才能不漏不大惊小怪

3. 应用实例：>=90停机 / >=80警告 / >=70提示（elif顺序）

4. 扩展与误区：误区：elif从严到窄写——先写>=70会把90也截走，顺序即逻辑

5. 原理：告警三级分级是工业惯例：提示(记录观察)→警告(加密监测)→停机(通知班长)——级别对应响应动作，不是文字游戏

6. 判断依据：阈值+响应动作成对设计：70℃提示/80℃警告/95℃停机；响应里写清'谁在多久内做什么'

7. 逐行解释：level=3 if temp>=95 else (2 if temp>=80 else 1) 三元链算级别号；alarm(level,msg)按级别打不同前缀——[停机]红色意义即动作

8. 进阶优化：级别映射用字典{95:3,80:2,70:1}+循环判档；生产系统告警还带迟滞(hysteresis)：回落2℃才解除防反复横跳

一、本课基础知识（课前资讯对应）

1. if/elif/else分支；缩进即语法——应用：见工单starter与教师参考实现

2. 比较运算==/!=/>=/<=；=是赋值——应用：见工单starter与教师参考实现

3. and/or/not组合条件(加括号)——应用：if temp>=80 and vib>4.5: 报警——两个条件同时满足才触发

4. 嵌套判断：先危险后预警的顺序——应用：先if level=='alarm'再if device=='PUMP'——先筛高危再定位设备

5. 边界值：79.9/80/80.1三测法——应用：见工单starter与教师参考实现

6. 告警分级：提示/警告/停机三级——应用：见工单starter与教师参考实现

二、本课技能点（做完你应该会）

1. 编写多级阈值判断逻辑——应用：见工单starter与教师参考实现

2. 设计alarm告警函数——应用：见工单starter与教师参考实现

3. 边界五组全覆盖测试——应用：见工单starter与教师参考实现

4. 用流程图先行梳理分支——应用：见工单starter与教师参考实现

三、分层任务卡（按你的ABCD层执行；每4周动态升降）

【D层·学徒(跟做保底)】目标：跟做改值

步骤1: 运行示例

步骤2: 把80改成75

步骤3: 观察输出变化

✔ 达标标准: 能改阈值再跑

【C层·操作员(基础完成)】目标：单级判断

步骤1: 温度≥80判断

步骤2: 输出告警信息

步骤3: 测试79.9/80

✔ 达标标准: 两组边界通过

【B层·组长(标准达成)】目标：两级判断完整

步骤1: 80/95双阈值判断

步骤2: alarm函数封装

步骤3: 五组边界测试输出

✔ 达标标准: 边界五组通过

【A层·师傅(进阶拓展)】目标：三级告警+去重

步骤1: 温度压力同时超限升紧急

步骤2: 同设备同级10秒去重

步骤3: 告警写alarm.log

✔ 达标标准: 边界全对+日志

四、关键代码参考

▍两级判断

if temp >= 95:

alarm(3, f"温度{temp}℃超危险线，停机！")

elif temp >= 80:

alarm(2, f"温度{temp}℃超预警线")

else:

alarm(1, "运行正常")

五、常见错误速查

| 现象 | 原因 | 解决 |
| --- | --- | --- |
| 95分支永不执行 | elif顺序反了 | 先判危险再预警 |
| =用在条件里 | 语法错误 | 改== |
| 边界80落错分支 | 用了>而非>= | 按需求选>=/> |

六、提交物与评分

提交物: 程序/笔记本(含运行输出) + 本工单(勾选层与达标自评) + 过程记录

评分: 功能40% + 技术质量25% + 代码规范20% + 工程素养15%（D≥60 / C≥70 / B≥80 / A≥90，详见《工单评价通用量表》）

自评: 我完成了____层任务，最得意的一步是____________，卡壳最久的是____________。

学号______ 姓名______ 组号____ 组长签字________

七、安全规范重申（操作前逐条打勾，缺任一项即触发一票否决）

项目载体：重庆两江智造集团 ｜ 本次工单：工业实时告警系统Ⅰ ｜ 周次：0.2a ｜ 地点：双创中心302程序设计实训室

1. 上机前确认本工位电源开关与急停位置，确认设备处于安全状态。（    ）

2. 涉及接线的操作一律先断电、后验电、再作业，禁止带电插拔。（    ）

3. 身体任何部位不进入设备运动/散热区域，长发束起，不佩戴悬垂饰物。（    ）

4. 调试程序前先静态检查、再低速小样本试运行，确认无异常后放大规模。（    ）

5. 任何不确定或异常情况，立即停止操作并报告指导教师，不擅自处置。（    ）

学生确认签字（本人手写）：________________    日期：________________

安全规范五项未全部打勾或未本人签字者，按课程标准「安全规范一票否决红线条款」红线一处理：不得通电上机，当次过程性得分计0。

八、工具与物料清单（领用与归还双确认）

| 序号 | 物品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 领用确认 | 归还确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实训计算机 | 含开发环境与运行库 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 课程工程仓库 | 本地工作副本（只读提交权限） | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 任务工单 | 本工单打印版或电子签版 | 份 | 1 |  |  |
| 4 | 参考手册 | 语言/库官方文档与课程速查卡 | 份 | 1 |  |  |
| 5 | 防护用品 | 按本实训室安全规程配置 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 记录工具 | 计时器、截图与运行日志 | 套 | 1 |  |  |

领用人签字：____________  发放人签字：____________  领用时间：____________

归还人签字：____________  验收人签字：____________  归还时间：____________

九、课前任务完成情况

| 项目 | 完成证据（截图/链接/编号） |  | 成绩或结论 | 核查人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 课前预习微课 |  |  |  |  |
| 线上预习测验 |  |  |  |  |
| 安全规范预习与自查 |  |  |  |  |

十、任务实施记录（六步法当堂逐环节：资讯→计划→决策→实施→检查→评估，逐环节计时）

| 环节 | 本环节产出（可核验物） |  | 计划用时(min) | 实际用时(min) | 自评 | 同桌互查签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资讯 |  |  |  |  |  |  |
| 计划 |  |  |  |  |  |  |
| 决策 |  |  |  |  |  |  |
| 实施 |  |  |  |  |  |  |
| 检查 |  |  |  |  |  |  |
| 评估 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 与课中可用分钟数比对应闭合 |  |  |  |  |  |

达标线：综合成绩＝10%×出勤与课堂表现＋20%×课中任务＋50%×工单任务＋20%×终结性考核；综合成绩≥60分且无任何安全红线一票否决记录即为通过。评价等级：优（A，90-100分）、良（B，80-89分）、中（C，70-79分）、及格（D，60-69分）、不及格（E，＜60分）。附加通过条件：工单任务完成度达D级及以上、缺课不超过总学时10%、代码规范率第11-12周达≥90%；触发任一安全红线者本项得分计0，综合成绩直接判为不及格并须重修安全准入。。六步中任一环节无产出记录视为该环节未完成；「实施」环节无运行结果或截图视为工单无效，须课后48小时内补做。

十一、任务总结与反思

1. 本次任务学习收获：

2. 遇到的问题及解决方法（须含一次真实失败的报错原文与定位过程）：

3. 下一步改进建议与拟提升的层次（A/B/C/D 动态升降）：

十二、交付确认（三方联签 + 四级评价）

评价等级判定依据（D-C-B-A 四级实测判定，命中上一级全部要件方可升级）：

| 等级 | 要件 |  |  | 当堂处置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D 合格 | 工单基础任务全部提交且有运行结果；安全五项全部打勾并本人签字 |  |  | 计入过程性得分 |
| C 良好 | 在D基础上：六步逐环节有产出；关键错误能自行定位并修复 |  |  | 加分 |
| B 优秀 | 在C基础上：完成提高任务；代码规范率达标并有重构说明 |  |  | 加分并展示 |
| A 标杆 | 在B基础上：完成拓展任务并能向他人讲清方案取舍 |  |  | 纳入课程案例库 |

| 班组长签字 | 操作员签字 | 教师签字 | 最终评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | □A □B □C □D □不合格 |

无三方签字的工单不进入成绩录入；触发安全红线者本工单计0且综合成绩判为不及格。